Ogólna charakterystyka obiektu

## Obiekt:     Przebudowa drogi gminnej Nr 102734B odcinek ul. Lipowej (działka nr 70) od Leśnej ul Wesołej.

Lokalizacja: Ul. Lipowa (działka nr 70) od ul. Leśnej (przy budynku nr 12) do ul. Wesołej (krawędź istniejącej nawierzchni bitumicznej), na terenie Miasta Lipsk.

# Inwestor: Gmina  Lipsk, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Dane techniczno - projektowe:

- klasa techniczna drogi  -  D

- prędkość projektowa  -  Vp =  50 km/h

- szerokość jezdni bitumicznej – 5,00 m

- szerokość poboczy żwirowych – 0,75 m

- szerokość pasa drogowego (zmienna) – 12,0 m

2. Ukształtowanie istniejącej drogi w planie:

Rozpatrywany odcinek stanowi część drogi gminnej Nr 102734B i przebiega od drogi skrzyżowania z ulicą Leśną do ul. Wesołej.  Położona jest w terenie  zabudowanym miejscowości Lipsk.  Odcinek położony jest w pasie drogowym o szerokości 12,0 m. Istniejąca nawierzchnia żwirowa ma szerokość 3,5 - 5,0 m i jest w stanie dobrym. Wymaga jedynie wyrównania i ułożenia nawierzchni.

Odwodnienie ulicy odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych, poza nawierzchnię.

3. Trasa  w  planie:  Roboty będą prowadzone w pasie drogowym. Niezbędne informacje o przebiegu trasy pokazano na planie sytuacyjnym.

4. Profil podłużny:

W ramach remontu nie przewiduje się zmiany niwelety w stosunku do stanu istniejącego. Zmiana istniejących rzędnych wynika z grubości warstw konstrukcji powierzchniowego utrwalenia

5. Przekroje normalne:

Zaplanowano  przekrój normalny szlakowy, uwzględniający parametry drogi i  kategorię ruchu:

- szerokość nawierzchni bitumicznej 5,00 m

- spadek poprzeczny istniejącej jezdni ok. 2,5 %

- szerokość poboczy żwirowych 0,75 m

- spadek poprzeczny poboczy 4-6 %

6.Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano dla ruchu lekkiego (KR-1) wykorzystując istniejącą nawierzchnię bitumiczną jako podłoże:

-  wyrównanie istniejącej nawierzchni żwirowej, mieszanką kruszyw naturalnych fr. 0/31,5 mm (PN-S-06102) warstwa 5-10 cm,

- cztery warstwy powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową C65B3PU/RC (wg PN-EN-13808) i kruszywem łamanym frakcji 16/22, 11/16, 5/11 i 2/5 mm (wg PN-S-06102).

7. Odwodnienie:  bez zmian.

8. Skrzyżowania i zjazdy, Oznakowanie pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

Opracowanie nie obejmuje skrzyżowań i nawierzchni zjazdów.

Oznakowanie pionowe - wg projektu stałej organizacji ruchu (w posiadaniu UM).

9. Roboty ziemne:

Robót ziemnych nie projektuje się.

10. Rozwiązanie organizacji ruchu:

Oznakowanie robót według Instrukcji Oznakowania Robót w pasie drogowym. Na czas budowy mieszkańcy będą korzystali krótkich przerw w pracach drogowych lub będą korzystali z objazdów.

Sporządził:

Dnia: 2018-05-…