OPIS TECHNICZNY

## Obiekt:    Przebudowa drogi gminnej Nr 102756B,  odcinek położony na działce nr 225 (m. Rakowicze), w km rob. 0+480 – 1+175.

Lokalizacja:  droga gminna w m. Rakowicze na działce nr 225, od km 0+480 tj. na wysokości działek o nr 214 i 269/2, do granicy pasa drogowego przy skrzyżowaniu z drogą gminną Nr 102755B.

# Inwestor: Gmina  Lipsk, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Podstawa i zakres opracowania:

- -  rozp. MTiGM z dnia 02.03.1999r  w sprawie  warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  (Dz.U. Nr 43/1999 poz. 430), z późniejszymi zmianami,

- -  kopia mapy zasadniczej w skali  1: 1.000 aktualna na dzień 30.04.2018

-  inwentaryzacja stanu istniejącego, pomiarów niwelacyjnych i geometrycznych – własnych,

2. Dane techniczno - projektowe:

- klasa techniczna drogi  -  D

- prędkość projektowa  -  Vp =  30 km/h

- szerokość jezdni bitumicznej – 3,50 m

- szerokość poboczy żwirowych –0,75 m

- szerokość pasa drogowego – 9,0 m

3. Charakterystyka stanu istniejącego:

3.1 Ukształtowanie istniejącej drogi w planie:

Rozpatrywany odcinek stanowi dojazd do zabudowy mieszkalnej części wsi Rakowicze i przebiega od od km 0+480 tj. na wysokości działek o nr 214 i 269/2, do granicy pasa drogowego przy skrzyżowaniu z drogą gminną Nr 102755B.  Położony jest w terenie zagospodarowanym rolniczo i zabudowanym miejscowości Rakowicze.  Odcinek położony jest w pasie drogowym o szerokości 9,0 m. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna ma szerokość ok. 3,0 m i jest w bardzo złym stanie. Wymaga remontu, wyrównania, wzmocnienia i ułożenia nawierzchni.

Odwodnienie odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych, poza nawierzchnię.

3.2 Urządzenia obce w pasie drogowym:

Roboty bitumiczne będą prowadzone na poziomie jezdni, bez kolizji z urządzeniami obcymi.

4. Opis przyjętych rozwiązań technicznych:

4.1 Trasa  w  planie:  Roboty będą prowadzone w pasie drogowym. Niezbędne informacje o przebiegu trasy pokazano na planie sytuacyjnym.

4.2 Profil podłużny:

W ramach remontu nie przewiduje się zmiany niwelety w stosunku do stanu istniejącego. Zmiana istniejących rzędnych wynika z grubości warstw konstrukcji powierzchniowego utrwalenia

4.3 Przekroje normalne:

Zaplanowano  przekrój normalny szlakowy, uwzględniający parametry drogi i  kategorię ruchu:

- szerokość nawierzchni bitumicznej  - 3,50 m

- spadek poprzeczny jezdni - 2,5 %

- szerokość poboczy żwirowych – 0,75 m

- spadki poprzeczne poboczy - 4-6 %

4.4 Ocena istniejącej nawierzchni:

W istniejącej nawierzchni występują lokalne spękania, ubytki i zadolenia. Odprowadzenie wody – powierzchniowo.

4.5 Konstrukcja i technologia nawierzchni:

Przekrój konstrukcyjny projektowanej jezdni przyjęto wg katalogu typowych konstrukcji nawierzchni na podłożu G1 i pod ruchem KR1:

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano dla ruchu lekkiego (KR-1) wykorzystując istniejącą nawierzchnię bitumiczną jako podłoże:

-  wyrównanie istniejącej nawierzchni, mieszanką kruszyw naturalnych fr. 0/31,5 mm (PN-S-06102) warstwa 15 cm, na wyprofilowanym kruszywem i oczyszczonym podłożu,

- cztery warstwy powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową C65B3PU/RC (wg PN-EN-13808) i kruszywem łamanym frakcji 16/22, 11/16, 5/11 i 2/5 mm (wg PN-S-06102).

4.6 Odwodnienie:  bez zmian.

4.7 Skrzyżowania i zjazdy, Oznakowanie pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

Opracowanie nie obejmuje skrzyżowań i nawierzchni zjazdów.

Oznakowanie pionowe - wg projektu stałej organizacji ruchu (w posiadaniu UM).

4.8 Roboty ziemne:

Robót ziemnych nie projektuje się.

5. Rozwiązanie organizacji ruchu:

Oznakowanie robót według Instrukcji Oznakowania Robót w pasie drogowym. Na czas budowy mieszkańcy będą korzystali krótkich przerw w pracach drogowych lub będą korzystali z objazdów.

6. Wpływ inwestycji na środowisko:

Remont nawierzchni będzie zrealizowany na obszarze już przekształconym. Nie będzie miał ujemnego wpływu na środowisko naturalne, a także  na zmianę stosunków wodnych. Remont nawierzchni  spowoduje zmniejszenie hałasu i zapylenia okolicznych terenów, poprawi warunki utrzymaniowe i przejezdność w okresie jesienno-wiosennym.

7. Wywłaszczenia gruntów i zieleń:

W zakresie opracowania nie przewiduje się wywłaszczeń ani wykupu przyległych terenów.

W przypadku, gdy przyległy teren  będzie musiał zostać czasowo zajęty dla potrzeb budowy, zostanie to poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody właścicieli i skierowane do Inwestora.  Istniejący pas drogowy zaznaczono na planie linią ciągłą, koloru zielonego.  Na w/w odcinku nie ma drzew w koronie drogi.

8. Wykaz wytycznych i normatywów:

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

- Wymagania Techniczne – WT-1, WT-2, WT-3

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych

9. Uwagi końcowe:

a)  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia :

Przedmiotowa robota  nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

b)  Prawo  budowlane /Art.20 ust.4/

Oświadczam, iż projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie uwagi wynikłe w trakcie uzgodnień zostały uwzględnione w niniejszym opracowaniu.

Sporządził:

Dnia: 2018-05-…