Ogólna charakterystyka obiektu

## Obiekt:    Przebudowa drogi gminnej Nr 102756B,  odcinek położony na działce nr 225 (m. Rakowicze), w km rob. 0+000 – 0+480.

Lokalizacja:  droga gminna w m. Rakowicze na działce nr 225, od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1239B, w pobliżu skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 664, do km 0+480 tj. na wysokości działek o nr 214 i 269/2.

1.Dane techniczno - projektowe:

- klasa techniczna drogi  -  D

- prędkość projektowa  -  Vp =  30 km/h

- szerokość jezdni bitumicznej – 3,50 m

- szerokość poboczy żwirowych –0,75 m

- szerokość pasa drogowego – 9,0 m

2. Ukształtowanie istniejącej drogi w planie:

Rozpatrywany odcinek stanowi dojazd do zabudowy mieszkalnej części wsi Rakowicze i przebiega od  skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1239B, w pobliżu skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 664, do km 0+480 tj. na wysokości działek o nr 214 i 269/2. Położony jest w terenie zagospodarowanym rolniczo i zabudowanym miejscowości Rakowicze.  Odcinek położony jest w pasie drogowym o szerokości 9,0 m. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna ma szerokość ok. 3,0 m i jest w bardzo złym stanie. Wymaga remontu, wyrównania, wzmocnienia i ułożenia nawierzchni.

Odwodnienie odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych, poza nawierzchnię.

3. Trasa  w  planie:  Roboty będą prowadzone w pasie drogowym. Niezbędne informacje o przebiegu trasy pokazano na planie sytuacyjnym.

4. Profil podłużny:

W ramach remontu nie przewiduje się zmiany niwelety w stosunku do stanu istniejącego. Zmiana istniejących rzędnych wynika z grubości warstw konstrukcji powierzchniowego utrwalenia

5. Przekroje normalne:

Zaplanowano  przekrój normalny szlakowy, uwzględniający parametry drogi i  kategorię ruchu:

- szerokość nawierzchni bitumicznej  - 3,50 m

- spadek poprzeczny jezdni - 2,5 %

- szerokość poboczy żwirowych – 0,75 m

- spadki poprzeczne poboczy - 4-6 %

6.Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano dla ruchu lekkiego (KR-1) wykorzystując istniejącą nawierzchnię bitumiczną jako podłoże:

-  wyrównanie istniejącej nawierzchni żwirowej, mieszanką kruszyw naturalnych fr. 0/31,5 mm (PN-S-06102) warstwa 15 cm, na wyprofilowanym kruszywem i oczyszczonym podłożu,

- cztery warstwy powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową C65B3PU/RC (wg PN-EN-13808) i kruszywem łamanym frakcji 16/22, 11/16, 5/11 i 2/5 mm (wg PN-S-06102).

7. Odwodnienie:  bez zmian.

8. Skrzyżowania i zjazdy, Oznakowanie pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

Opracowanie nie obejmuje skrzyżowań i nawierzchni zjazdów.

Oznakowanie pionowe - wg projektu stałej organizacji ruchu (w posiadaniu UM).

9. Roboty ziemne:

Robót ziemnych nie projektuje się.

10. Rozwiązanie organizacji ruchu:

Oznakowanie robót według Instrukcji Oznakowania Robót w pasie drogowym. Na czas budowy mieszkańcy będą korzystali krótkich przerw w pracach drogowych lub będą korzystali z objazdów.

Sporządził:

Dnia: 2018-05-…